智能烟感安装建设方案

——居家养老消防安全守护工程方案（送审稿）

依托城市安全哨兵（USS）体系 · 视频物联网（V-IoT）技术

编制单位：江苏鸿山鸿锦物联技术有限公司

官方网站：www.hjiot.net

编制时间：2026年9月

目  录

1  项目概述	1

1.1  项目背景	1

1.2  编制依据	1

1.3  建设目标	2

1.4  建设原则	2

1.5  建设范围与规模	3

2  需求分析	3

2.1  居家养老消防安全现状与痛点	3

2.2  政策与民生需求	3

2.3  建设需求归纳	4

3  总体方案设计	5

3.1  总体架构	5

3.2  部署点位设计	5

3.3  利旧与协同设计	6

4  产品方案：4G智能烟感	6

4.1  产品定位与命名释义	6

4.2  功能特性	7

4.3  技术参数（通用规格）	7

4.4  与传统烟感对比	7

4.5  产品矩阵协同（可选配）	8

5  平台与处置机制	8

5.1  平台功能设计	8

5.2  分级预警与处置流程	9

5.3  多级联动职责	9

6  建设内容与实施方案	10

6.1  建设内容清单	10

6.2  安装规范与点位要求	10

6.3  网络与数据安全	10

6.4  参考配置清单（示例规模1000户）	11

7  运营服务与长效保障	11

7.1  运行机制	11

7.2  服务承诺（建议值）	12

7.3  培训与宣传	12

8  实施计划	12

9  投资估算（框架）	13

10  预期成效	13

10.1  量化成效（设计目标）	13

10.2  社会效益	14

附录A  政策依据清单	15

附录B  参考案例（已核验来源）	16

附录C  术语表	17

1  项目概述

1.1  项目背景

当前我国人口老龄化程度持续加深，居家养老是绝大多数老年人选择的主流养老方式。老年人特别是独居、空巢、高龄、失能老年群体，因行动迟缓、反应能力下降、自救能力弱，是火灾中的高风险群体，家庭火灾呈现“小火亡人”多发的突出特征。传统独立式烟感报警器仅有本地声光报警，老人听不到、家人不知道、社区管不了，难以形成有效防护。

随着物联网、4G/NB-IoT、人工智能等技术的成熟，以联网型智能烟感为代表的智慧消防手段，已成为破解居家养老消防安全难题的有效路径。江苏鸿山鸿锦物联技术有限公司（以下简称“鸿锦物联”）是国内领先的城市公共安全解决方案供应商，深耕城市安全赛道，拥有城市安全哨兵（USS）体系、视频物联网（V-IoT）等核心技术以及多个规模化“人工智能+安全”场景落地经验，具备为居家养老场景提供“产品+平台+运营”一体化建设能力。

“4G智能烟感”是鸿锦物联面向居家养老场景打造的联网型独立式感烟火灾探测报警器，内置4G（Cat.1）/NB-IoT蜂窝通信模块，无需网关与布线即可直接联网，将传统烟感的本地报警升级为“本地声光+平台远程”双通道报警，为老年家庭提供全天候的火灾早期预警与安全守护。

1.2  编制依据

本方案主要依据下列法律法规、标准规范与政策文件编制（完整清单及来源见附录A）：

《中华人民共和国消防法》；

GB 50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》；

GB 20517—2006《独立式感烟火灾探测报警器》；

GB 50166—2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》；

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号）；

《“十四五”国家消防工作规划》；

民政部等九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》；

工业和信息化部等部门《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》；

各地关于为独居老人免费安装联网型感烟报警器的民生实事政策（如无锡、遂宁、雅安等地）。

1.3  建设目标

本方案旨在为纳入建设范围的居家养老重点老年家庭构建“事前预警—事中处置—事后追溯”的消防安全闭环管理体系，具体目标如下：

感知全覆盖：对纳入建设范围的老年家庭实现4G智能烟感等消防感知设备安装全覆盖，重点人群“应装尽装”；

预警早发现：火灾初起阶段即被探测并报警，平台接警时延控制在3秒以内（网络目标值）；

处置快响应：报警后同步通知家属、邻里与社区网格，实现“1分钟预警推送、3分钟响应处置、10分钟到场核实”的分级响应目标；

监管可量化：建立安装台账、设备在线率、告警处理率、响应时效等全流程数据档案，支撑民政、消防部门监管考核；

长效可运营：建立7×24值守、巡检维保、电池更换等长效运营机制，确保设备“装得好、用得上、持续灵”。

说明：上述量化指标为方案设计目标值，最终以项目验收评审确定的考核指标为准。

1.4  建设原则

表1-1  建设原则

| 原则 | 内涵说明 |
| --- | --- |
| 安全第一、生命至上 | 以守护老年人生命安全为首要目标，所有建设环节优先保障报警的可靠性、及时性与有效性。 |
| 利旧赋能、降本增效 | 充分复用社区既有摄像头、应急广播、网格化治理体系等资源，贯彻鸿锦物联“利旧赋能”理念，避免推倒重建、重复投资。 |
| 统一平台、分级联动 | 依托城市安全哨兵（USS）体系统一接入管理，建立“家属—邻里—社区—街道—消防/民政”多级联动机制。 |
| 普惠可及、适老友好 | 设备免布线、即装即用、操作简单，优先覆盖最需要保护的独居、空巢、高龄、失能老人家庭。 |
| 建运一体、长效运营 | 建设与运营一体规划，建立值守、维保、数据运营长效机制，确保长期发挥实效。 |

1.5  建设范围与规模

建设范围为区（县）/街道辖区内的居家养老重点老年人群家庭，优先纳入独居、空巢、高龄（80周岁以上）、失能半失能、低保特困等群体。本方案按一期1000户规模编制（示例口径），单户按点位分级配置4G智能烟感及选配设备；实际规模以主管部门核定的老年人群摸底数据为准，工程量、投资等可按户数等比调整。

2  需求分析

2.1  居家养老消防安全现状与痛点

（1）独居老人“小火亡人”风险突出。独居老人多独处家中，火灾发现晚、报警难、逃生慢，家庭火灾一旦发生极易造成亡人后果。

（2）用火用电用气隐患集中。老年家庭厨房忘关火、燃气胶管老化、电气线路年久失修、冬季取暖设备、夏季蚊香香烛等，构成居家火灾的主要诱因，且具有明显的季节性特征。

（3）传统烟感防护能力不足。传统独立式烟感仅在本地点发出声光报警，老人听不到（听力下降、熟睡）、家人不知情、社区无监管、故障无人维护，报警等于“空报”，难以形成闭环。

（4）基层响应力量有限。社区网格员、消防力量覆盖不足，夜间及工作日时段尤为薄弱，需要技术手段将报警信息第一时间同步给最接近老人的人。

2.2  政策与民生需求

国家和地方层面已形成明确的政策导向：国家“十四五”老龄事业发展规划提出加强老年人居家安全防护，民政部等部门将“安装独立式感烟火灾探测报警器”纳入老年人居家适老化改造内容，“十四五”国家消防工作规划明确推广独立式感烟报警器、防范“小火亡人”。近年来，多地已将“为独居老人免费安装联网型智能烟感报警器”列为民生实事工程，已核验的典型实践包括（详见附录B）：

表2-1  各地独居老人智能烟感民生实事实践（已核验）

| 地区 | 做法（已核验） | 规模/进展 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏无锡（梁溪区山北街道） | 关爱80周岁以上老人家庭消防烟感报警为民办实事项目 | 计划为辖区2400余户高龄老人家庭免费安装 | 无锡日报（2026-07-30） |
| 江苏无锡（市级） | 2026年民生实事“一老一幼”关爱工程：为特殊困难老年人统一安装“一键呼”及无线智能烟感探测报警器 | 1—7月已为395户安装烟感探测报警器 | 无锡市人民政府（2026-08-20） |
| 江苏无锡（地铁安消一体化平台） | 为独居、空巢老人免费安装烟感探测器、燃气报警器、一键呼叫按钮 | 覆盖3000余户老年家庭 | 无锡地铁安消一体化平台（2026-03） |
| 江苏江阴 | 每年为年满70周岁独居老人家庭免费安装独立式火灾探测报警器并提供接警维保 | 2017—2019年每年600套，2020年起启动二期工程 | 应急管理部网站（2026-04-28） |
| 四川遂宁 | 为65岁及以上城乡老年人家庭免费安装联网型独立式感烟火灾报警器 | 2026年计划3万户 | 川观新闻（2026） |
| 四川雅安 | 启动2026年感烟报警器免费安装工作 | 18000台守护老年人居家安全 | 雅安市人民政府（2026-06-13） |
| 陕西杨凌 | 独居老人智能感烟报警器免费安装民生工程 | 辖区独居、空巢、失能老人全覆盖 | 杨陵区人民政府（2026-07-06） |

上述实践表明，由政府主导、财政支持、企业建设运营的居家养老智能烟感工程，已成为各地民生实事常态，市场需求明确、模式成熟，为本项目的立项与推进提供了有力的政策与案例支撑。

2.3  建设需求归纳

表2-2  建设需求归纳

| 需求类别 | 具体需求 |
| --- | --- |
| 感知需求 | 对烟雾、温度（可选燃气）等火灾因子实现7×24小时全时段感知，覆盖卧室、客厅、厨房等主要风险点位。 |
| 预警需求 | 本地高分贝声光报警，同时通过电话、短信、小程序/APP等多通道远程通知家属、紧急联系人与社区网格。 |
| 响应需求 | 建立分级响应与处置闭环，支持告警派单、上门核实、联动119/110、事件归档全流程管理。 |
| 监管需求 | 建立设备台账与运行档案，提供在线率、告警统计、响应时效等指标，支撑民政、消防部门监管考核。 |
| 运维需求 | 设备自检、低电量预警、故障上报、定期巡检与维保，确保设备长期有效运行。 |

3  总体方案设计

3.1  总体架构

本方案采用“感知端—传输管—平台云—应用用”四层总体架构，整体融入鸿锦物联城市安全哨兵（USS）体系，与公司“1个物联平台+1个智算中心+N个城市安全场景应用”的技术架构一脉相承，如图3-1所示。

表3-1  总体架构分层说明

| 层级 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用层（用） | 7×24值守中心、家属端（电话/短信/小程序）、社区网格APP、街道/区县监管大屏、消防应急联动 | 面向老人家属、网格员、民政、消防等各类角色的服务与监管入口。 |
| 平台层（云） | 城市安全哨兵（USS）体系下的居家养老消防监测子平台：设备接入、告警引擎、事件中心、数据看板、开放接口 | 统一物联接入与业务中台，支持利旧接入既有设备，提供标准开放接口。 |
| 传输层（管） | 4G/NB-IoT蜂窝网络（免布线），可选区域报警主机/网关汇聚、有线补充 | 依托运营商公共网络，即装即用、覆盖广、成本低。 |
| 感知层（端） | 4G智能烟感（核心），选配燃气探测器、SOS一键呼叫、区域报警主机、火焰探测器 | 部署于老年家庭卧室、客厅、厨房等点位，实现火灾因子全时段感知。 |

3.2  部署点位设计

按“重点房间必装、风险房间选装”的原则，单户部署点位如下：

表3-2  单户部署点位设计

| 点位 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | 4G智能烟感×1（必装） | 夜间睡眠场景，老人滞留时间最长，火灾发现最晚，为重点防护点位。 |
| 客厅 | 4G智能烟感×1（必装） | 覆盖客厅区域电气线路、电器火灾，兼作室内公共区域监测。 |
| 厨房 | 温感或感烟感温复合探测器×1（选配） | 厨房油烟、水汽易造成感烟误报，采用温感或复合探测方式，兼顾燃气风险。 |
| 卫生间/阳台 | 按需选配 | 存在取暖、充电等风险的区域按需加装。 |

单户标配按“卧室+客厅”2只4G智能烟感测算，增强配置（含厨房温感/燃气探测器、SOS一键呼叫）按实际风险等级确定。

3.3  利旧与协同设计

利旧摄像头：复用社区、小区既有监控摄像头，通过V-IoT视频物联网技术进行智能化升级，火情告警时可联动调取现场画面辅助核警，无需大规模更换设备；

利旧应急广播/物业系统：与小区广播、物业值班室联动，实现告警信息的本地广播与就近响应；

衔接最小应急单元：将烟感告警纳入社区最小应急单元（CMEUP）响应机制，形成“感知—预警—就近处置”的末端闭环；

对接养老服务体系：与居家养老服务组织、社区助老员联动，将消防安全纳入日常探访关爱内容。

4  产品方案：4G智能烟感

4.1  产品定位与命名释义

4G智能烟感是鸿锦物联面向居家养老场景打造的联网型独立式感烟火灾探测报警器。产品内置4G（Cat.1）/NB-IoT蜂窝通信模块，以“4G联网、免布线、即装即用、远程报警”为核心特性，将传统烟感的本地报警升级为“本地声光+平台远程”双通道报警，精准解决独居老人火灾“发现晚、通知难、处置慢”的核心痛点。

产品面向居家场景深度适配：独立式免布线、即装即用，超低功耗长续航，报警信息本地声光+远程多通道双触发，适老化设计，充分满足老年家庭使用与子女远程监护的双重需要。

4.2  功能特性

双重探测、精准识别：光电感烟+温度探测双机制，可区分真实火情与厨房油雾、水汽、强光等日常干扰，显著降低误报率；

本地+远程双通道报警：本地≥85dB高分贝声光报警，同时通过4G网络将告警信息上传平台，平台秒级推送电话、短信、小程序/APP通知至家属与网格员；

蜂窝直连、免布线安装：内置4G（Cat.1）通信模块，无需网关与布线，3M胶或螺钉固定即可完成安装；

超低功耗、长效续航：低功耗设计配合长寿命电池，支持数年免维护运行，低电量自动上报提醒更换；

智能自检、在线可管：支持自检、防拆、防遮挡监测与传感器漂移补偿，设备心跳上报，在线状态全程可监管；

适老化设计：大按键自检、清晰声光提示，可选语音提示功能，方便老人日常使用与家庭科普。

4.3  技术参数（通用规格）

下表所列为本方案采用的行业通用技术规格，具体以鸿锦物联“4G智能烟感”产品规格书为准。

表4-1  4G智能烟感技术参数（通用规格，以产品规格书为准）

| 项目 | 通用规格 |
| --- | --- |
| 探测类型 | 光电感烟＋温度探测（可选燃气探测复合） |
| 通信方式 | 4G（Cat.1）蜂窝网络直连 |
| 本地报警 | 高分贝声光报警（≥85dB(A)，3m处） |
| 供电方式 | 内置锂电池，续航≥3年（视上报频次），支持现场更换 |
| 工作环境 | 满足家庭室内环境（温度、湿度）运行要求 |
| 执行标准 | 符合GB 20517—2006《独立式感烟火灾探测报警器》等相关标准 |
| 平台接入 | 接入鸿锦物联城市安全哨兵（USS）体系居家养老消防监测子平台 |

4.4  与传统烟感对比

表4-2  4G智能烟感与传统烟感对比

| 对比维度 | 传统独立式烟感 | 4G智能烟感 |
| --- | --- | --- |
| 报警方式 | 仅本地声光报警 | 本地声光＋平台远程多通道通知 |
| 远程通知 | 无 | 电话、短信、小程序/APP推送至家属与网格员 |
| 平台监管 | 无，设备状态不可知 | 在线率、告警、电量、故障全程可监管 |
| 误报控制 | 单一探测，易受干扰误报 | 感烟感温双机制，智能降低误报 |
| 维护管理 | 无人维护，失效难发现 | 自检＋低电量预警＋定期维保闭环 |
| 适老性 | 报警后无人知晓 | 就近响应机制，最接近老人的人第一时间收到通知 |

4.5  产品矩阵协同（可选配）

根据项目实际场景，可协同部署鸿锦物联其他自研产品，形成完整防护矩阵：

表4-3  产品矩阵协同配置

| 产品 | 定位 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 4G智能烟感 | 居家火灾早期预警核心终端 | 老年家庭卧室、客厅等点位 |
| 燃气探测器（选配） | 燃气泄漏监测 | 厨房、燃气热水器区域 |
| SOS一键呼叫（选配） | 紧急求助 | 床头、卫生间等易跌倒求助点位 |
| 鸥吻CW119-P区域报警主机（选配） | 区域火灾监测与联动网关，可接入各类烟感、温感、三波段红外探测器，联动声光、排风、广播等 | 社区集中看护点、养老服务站、楼道公共区域 |
| TS-F24三波段红外火焰探测器（选配） | 明火远距离探测，抗干扰强 | 公共走廊、储物间、车棚等重点区域 |

5  平台与处置机制

5.1  平台功能设计

依托鸿锦物联城市安全哨兵（USS）体系，建设“居家养老消防监测子平台”，主要功能包括：

设备管理：设备建档、入网激活、在线率监测、低电量与故障预警、设备位置地图管理；

告警中心：火警、隐患、设备告警分级管理，告警去重与智能研判，防止漏报误报；

多通道通知：告警触发后按预设策略自动电话、短信、小程序/APP推送，支持逐级升级通知；

事件工单：告警生成工单，支持派单、接单、处置、核销、归档全流程闭环，超时自动升级；

数据看板：区域风险态势、设备覆盖、响应时效、处置结果等统计分析，支撑民政、消防部门监管考核；

开放接口：与民政养老服务系统、消防监管平台、网格化治理平台、12345热线等对接。

5.2  分级预警与处置流程

火情处置遵循“感知—预警—响应—处置—闭环”五步流程：

表5-1  火情分级预警与处置流程

| 环节 | 动作 | 责任主体 | 目标时效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知 | 4G智能烟感探测到烟雾/温度异常，本地声光报警 | 前端设备 | 秒级 |
| 预警 | 告警上传平台，平台识别定位户主并生成告警事件 | 平台 | ≤3秒 |
| 响应 | 平台值守电话通知家属/紧急联系人，同步推送社区网格员 | 值守中心、家属、网格员 | ≤1分钟 |
| 处置 | 网格员/物业就近上门核实处置；确认为火情一键转接119，联动街道、民政 | 网格员、消防、街道、民政 | ≤10分钟到场核实 |
| 闭环 | 处置完成→设备恢复/维修→事件核销归档→周报月报分析 | 运营团队、平台 | 当日闭环 |

5.3  多级联动职责

表5-2  多级联动职责分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 老人家属/紧急联系人 | 接收告警通知，第一时间联系老人、返回或请求邻居协助查看。 |
| 邻里/楼栋长 | 就近查看、协助老人疏散，初起火灾扑救。 |
| 社区网格员/物业 | 接收派单，限时上门核实处置，反馈处置结果。 |
| 街道（镇） | 统筹辖区内建设与运营，督办事件闭环，组织应急协调。 |
| 消防救援机构 | 接收确认为火情的转警，调派力量处置。 |
| 民政部门 | 组织重点人群筛查、项目监管，评估服务成效。 |
| 平台运营方（鸿锦物联） | 7×24值守、告警通知、工单管理、设备维保、数据运营与报告。 |

6  建设内容与实施方案

6.1  建设内容清单

前端感知建设：4G智能烟感及选配设备（燃气探测器、SOS一键呼叫等）的采购、入户安装与调试；

平台建设：城市安全哨兵（USS）居家养老消防监测子平台的部署（或区域平台功能扩容），含值守中心坐席；

网络与安全建设：物联网卡开通与管理、平台网络安全合规（按等级保护二级要求）、数据加密与隐私保护；

运营服务建设：7×24值守中心、呼叫话务、维保巡检团队的组织与培训；

宣传培训：网格员与社区专干培训、老人及家属使用指导、社区消防安全宣传。

6.2  安装规范与点位要求

安装施工严格执行GB 50116、GB 20517、GB 50166等标准要求，重点把握：

探测器应安装在顶棚中心附近或顶棚与侧墙的夹角区域，至墙壁、梁边水平距离不小于0.5m；

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，避免气流干扰探测；

探测器至多孔顶栅口、灯具等障碍物的距离应符合标准要求，避开油烟、水汽直吹位置；

采用3M工业胶或螺钉固定，安装牢固，确保长期不脱落、不移位；

安装完成后逐户开展报警测试（含真实感烟测试与远程平台联动测试），并登记安装档案。

6.3  网络与数据安全

物联网卡实名登记、统一开通与生命周期管理，按需配置APN专网，保障传输安全；

平台按等级保护二级要求开展定级备案与安全建设，部署访问控制、日志审计、入侵防范等措施；

通信数据加密传输，老年人个人信息最小化采集、脱敏展示，严格遵守个人信息保护相关法律法规；

建立数据备份与容灾机制，确保告警记录、事件档案长期可追溯。

6.4  参考配置清单（示例规模1000户）

以下为按1000户规模编制的参考配置框架，设备单价与总价以立项概算、招标询价结果为准，本方案不作臆测报价。

表6-1  参考配置清单（示例口径）

| 序号 | 项目 | 单位 | 参考数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G智能烟感 | 台 | 2200 | 按户均2.2台（含备件）配置 |
| 2 | 燃气探测器（选配） | 台 | 按需 | 有燃气条件的家庭选装 |
| 3 | SOS一键呼叫（选配） | 台 | 按需 | 重点照护对象选装 |
| 4 | 鸥吻CW119-P区域报警主机（选配） | 台 | 按需 | 社区看护点、公共区域 |
| 5 | 居家养老消防监测子平台 | 套 | 1 | 含值守中心坐席、数据看板 |
| 6 | 物联网卡通信费（年） | 张 | 按设备数 | 按运营商资费执行 |
| 7 | 安装调试费 | 户 | 1000 | 含点位设计、入户安装、测试建档 |
| 8 | 7×24值守服务（年） | 项 | 1 | 告警接警、通知、事件跟踪 |
| 9 | 巡检维保服务（年） | 项 | 1 | 季度巡检、故障处理、电池更换 |

7  运营服务与长效保障

7.1  运行机制

7×24小时值守：值守中心全天候接警，告警电话即时通知家属与网格员，全程跟踪事件进展；

定期巡检：季度远程自检提醒，年度专业上门维保，确保设备状态良好；

耗材管理：低电量自动预警，按需上门更换电池，杜绝“设备失效不知情”；

数据运营：按月输出告警统计、响应时效、处置结果报告，按季度开展区域消防安全分析，向民政、消防部门报送。

7.2  服务承诺（建议值）

表7-1  运营服务建议指标（以合同约定为准）

| 指标 | 建议目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备在线率 | ≥98% | 以平台在线统计口径为准 |
| 告警接警响应 | 电话30秒内接通 | 值守中心接警时效 |
| 故障响应 | 城市区域24小时内处理 | 含上门维保 |
| 告警工单闭环率 | 100% | 全部告警事件闭环归档 |

7.3  培训与宣传

面向社区网格员、养老专干开展平台操作与应急处置培训；

入户开展老人及家属设备使用指导，发放适老化操作手册；

结合消防宣传月、社区活动开展居家消防安全宣传，提升老年家庭防火意识。

8  实施计划

项目按“调研设计—试点验证—全面实施—联调上线—运营验收”五个阶段推进，总体周期约6个月（可按实际调整）：

表8-1  项目实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与设计 | 第1—2周 | 重点人群摸底建档，点位设计，方案深化，合同与资金落实 | 名单台账、深化设计方案 |
| 试点安装 | 第3—6周 | 选取1—2个社区试点约100户，完成安装测试与流程验证 | 试点报告、流程规范 |
| 全面安装 | 第7—16周 | 分批入户安装调试，平台接入，物联网卡开通 | 安装完成、设备在线 |
| 联调上线 | 第17—18周 | 值守中心上线，多级联动联调，系统整体验收 | 系统上线、验收报告 |
| 运营验收 | 第19—24周 | 试运行3个月，绩效评估，整改优化，正式移交运营 | 试运行报告、正式运营 |

9  投资估算（框架）

本项目投资按示例1000户规模测算，分为设备购置费、安装调试费、平台建设费、通信费与运营服务费五类。因市场价格随采购规模、品牌选型波动，本方案仅给出估算框架与科目，具体金额以立项概算和招标询价结果为准，不在本方案中臆测报价。

表9-1  投资估算框架

| 费用科目 | 计价口径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 设备购置费 | 4G智能烟感等前端设备数量×中标单价 | 待招标询价 |
| 安装调试费 | 户数×单户安装单价（含点位设计、测试建档） | 待招标询价 |
| 平台建设费 | 子平台部署/扩容、值守中心建设 | 待方案深化确定 |
| 通信费 | 物联网卡数量×运营商资费×服务年限 | 按运营商资费执行 |
| 运营服务费 | 值守、维保、巡检、培训等服务年度费用 | 待商务谈判确定 |

资金筹措建议：一是积极申报省、市、区（县）民生实事项目与适老化改造专项资金；二是申请福利彩票公益金、慈善资金支持；三是探索“政府购买服务＋企业让利共建＋家庭自愿补充”的多元投入模式。

10  预期成效

10.1  量化成效（设计目标）

表10-1  项目量化成效指标（设计目标，非承诺）

| 指标 | 设计目标值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 重点人群感知覆盖率 | 100% | 纳入建设范围家庭应装尽装 |
| 平台接警时延 | ≤3秒 | 设备上报至平台生成告警 |
| 告警通知时效 | ≤1分钟 | 值守中心通知家属/网格员 |
| 到场核实时效 | ≤10分钟 | 网格员就近上门核实（目标） |
| 设备在线率 | ≥98% | 平台统计 |
| 误报率 | ≤5% | 设计目标，通过双探测与算法控制 |

10.2  社会效益

守护老年群体生命安全：以技术手段补齐独居、空巢老人家庭防火短板，最大限度防范“小火亡人”；

减轻基层治理压力：将消防安全纳入网格化治理闭环，提升社区精准服务能力；

形成可复制经验：建设“产品+平台+运营”一体化模式，为全区（县）乃至更大范围推广提供样板；

带动智慧养老产业：以居家消防安全为切入点，推动养老服务与物联网、人工智能技术深度融合。

附录A  政策依据清单

表A-1  政策依据清单

| 序号 | 名称 | 说明/来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国消防法》 | 消防工作基本法律依据 |
| 2 | GB 50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》 | 探测器点位设计依据 |
| 3 | GB 20517—2006《独立式感烟火灾探测报警器》 | 产品性能与检验依据 |
| 4 | GB 50166—2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》 | 施工与验收依据 |
| 5 | 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号） | 居家养老安全防护政策依据 |
| 6 | 《“十四五”国家消防工作规划》 | 推广独立式感烟报警器、防范“小火亡人” |
| 7 | 民政部等九部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》 | 将安装独立式感烟火灾探测报警器纳入适老化改造内容 |
| 8 | 《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》 | 智慧健康养老产业政策依据 |

附录B  参考案例（已核验来源）

表B-1  各地独居老人智能烟感民生实事参考案例

| 序号 | 地区 | 案例要点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏江阴 | 2017—2019年每年为70周岁独居老人免费安装600套独立式火灾探测报警器并提供接警维保，2020年起二期工程 | 中华人民共和国应急管理部网站（2026-04-28） |
| 2 | 四川遂宁 | 2026年为65岁以上老人家庭免费安装联网型独立式感烟火灾报警器，计划3万户 | 川观新闻（2026）；遂宁市人民政府网站 |
| 3 | 四川雅安 | 2026年启动感烟报警器免费安装，18000台守护老年人居家安全 | 雅安市人民政府网站（2026-06-13） |
| 4 | 陕西杨凌 | 独居老人智能感烟报警器免费安装民生工程，覆盖独居、空巢、失能老人 | 杨陵区人民政府网站（2026-07-06） |
| 5 | 四川攀枝花仁和区 | 2026年为1500名60岁及以上城乡独居老人免费安装联网型独立感烟火灾报警器 | 攀枝花市仁和区人民政府网站（2026-04-02） |

附录C  术语表

表C-1  术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| USS | 城市安全哨兵（Urban Security Sentinel），鸿锦物联面向城市综合安全管理的安全信息接入与值守系统。 |
| V-IoT | 视频物联网，以视频为感知载体的物联网技术，支持利旧既有摄像头实现智能化升级。 |
| NB-IoT | 窄带物联网，低功耗广域网技术，适合烟感等低速率、低功耗、海量连接场景。 |
| Cat.1 | 4G LTE低速率类别，适合中等速率、需语音/移动性的物联网场景。 |
| 独立式感烟火灾探测报警器 | 无需火灾报警控制器、可独立工作的感烟报警器，本标准依据GB 20517—2006。 |
| 最小应急单元（CMEUP） | 面向基层的应急响应组织机制，实现“感知—预警—就近处置”末端闭环。 |
| “小火亡人” | 指火灾过火面积小、损失相对小但造成人员死亡的火灾现象，多发生于居民住宅，是防范重点。 |